Załącznik nr 1

##### Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ambulansu drogowego typu C wraz ze sprzętem medycznym w ilościach i asortymencie wymienionym w poniższych tabelach „zestawienie parametrów technicznych” oraz szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia – jeśli jest wymagane.

- Zamówienie należy zrealizować w terminie do 15. 12. 2017 r. od dnia podpisania umowy.

- Wszelkie czynności i prace związane z montażem, rozmieszczeniem i instalacją, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.

- Szkolenie personelu:

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Zamawiającego, jak również materiały eksploatacyjne (tzw. Pakiet rozruchowy – jeśli jest wymagany). Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do przeprowadzenia szkoleń.

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia poza siedzibą Zamawiającego. W takim przypadku wszelkie koszty związane ze szkoleniem ponosi Wykonawca. Zamawiający przyjmuje, że koszty szkolenia Wykonawca uwzględnił w składanej ofercie.

- Wymagane parametry przedmiotu zamówienia.

Poniższe tabele z parametrami wymaganymi musi wypełnić Wykonawca i dołączyć do oferty.

Parametry podane w tabeli stanowią minimalne wymagania graniczne (odcinające), których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu w rubryce „Parametry oferowane” zostanie potraktowany jako niespełnienie parametru skutkujące odrzuceniem oferty.

CZĘŚĆ NR 1

#### Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ambulansu drogowego typu C  wraz ze sprzętem medycznym - szt. 1  uruchomienie i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi i eksploatacji;

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

,,WYMAGANE GRANICZNE WARUNKI TECHNICZNE DLA SAMOCHODU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU

MEDYCZNEGO AMBULANSU DROGOWEGO TYPU C - w ilości 1 szt.

Pojazd kompletny (ciężarowy), Marka/Typ/Oznaczenie handlowe…………………………………........................

Rok produkcji 2017r.:(podać) ……………….………………………………………………………………………

Nazwa i adres producenta:..........................................................................................................................................

Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka/Typ/Oznaczenie handlowe..………………………….….…..

Rok produkcji 2017r.:(podać) ……………….………………………………………………………………………

Nazwa i adres producenta............................………………………………………………………………..…….…..

| Lp. | Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej | (opisuje Wykonawca) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | warunek graniczny: wpisać spełnia / nie spełnia | Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| I. | NADWOZIE | ------ | ----------------------------------------------- |  |
| 1 | Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, ciężarowy z homologacją N2 z nadwoziem samonośnym całkowicie stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi tłoczonymi profilami z tworzywa sztucznego w kolorze białym zapewniającymi wysoki poziom higieny w przedziale medycznym. |  |  |  |
|  | DMC powyżej 3,50 t |  |  |  |
|  | Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Szyba przednia z przyciemnianym pasem przy górnej krawędzi dopuszcza się jako wyposażenie dodatkowe elektryczne ogrzewanie szyby przedniej. Półki nad przednią szybą. |  |  |  |
|  | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN EN 1789. Sufitowe lampki do czytania dla kierowcy i pasażera, wnęka nad przednią szybą na radiotelefon, fotele kierowcy i pasażera wyposażone w regulowane podłokietniki. Miedzy fotelami zamontowana szafka z miejscem na dokumenty formatu A4 i drukarkę systemu SWD PRM. W kabinie kierowcy zamontowany uchwyt do stacji dokującej ADK07F do tabletu Twinhead Durabook R-11 z wykorzystaniem fabrycznych perforacji kokpitu kierowcy, umożliwiający zamontowanie zestawu w sposób nieograniczający korzystania z funkcji kokpitu i zapewniający odpowiednią czytelność i obsługę tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzącą na miejscu pasażera. Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek innych niż fabryczne perforacji kokpitu i podłogi w kabinie kierowcy. |  |  |  |
|  | W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni), |  |  |  |
|  | Furgon-lakier w kolorze żółtym |  |  |  |
| 2. | Nadwozie przystosowane do przewozu 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach. |  |  |  |
| 3. | Wysokość przedziału medycznego min.1,85 m |  |  |  |
| 4. | Długość przedziału medycznego min. 3,00m - parametr dodatkowo punktowany po spełnieniu określonego minimum | TAK (określić) 3,00 m - 0 pkt. największa długość - 5 pkt. pozostałe: proporcjonalnie |  |  |
| 5. | Szerokość przedziału medycznego min.1,75m |  |  |  |
| 6. | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min.260 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi, wys. min.1,80m, kieszenie siatkowe na tylnych drzwiach |  |  |  |
| 7. | Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą, z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia), wysokość drzwi min. 1,80 m. |  |  |  |
| 8. | Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy |  |  |  |
| 9. | Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. |  |  |  |
| 10 | Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego z oknem umożliwiającym komunikowanie się pomiędzy przedziałem medycznym i kabiną kierowcy |  |  |  |
| 11 | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu |  |  |  |
| 12 | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby, z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia) |  |  |  |
| 13 | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi z oświetleniem zapewniający mocowania: - 2 szt. butli tlenowych 10l z reduktorami, - krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym, - noszy podbierakowych, - deski ortopedycznej dla dorosłych, - deski ortopedycznej dla dzieci, - materaca próżniowego, - szyn Kramera, - kamizelki unieruchamiającej typu KED, - min. 2 kasków ochronnych, - torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego, - pojemnika reimplantacyjnego o pojemności min. 7l, z możliwością jego zasilania z instalacji 12V ambulansu, - pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę, - wyposażenia technicznego (łom, łopata), |  |  |  |
| 14 | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne dla kierowcy i pasażera |  |  |  |
| 15 | Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem. |  |  |  |
| 16 | Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny pokryty wykładziną antypoślizgową z podświetleniem |  |  |  |
| 17 | Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy |  |  |  |
| 18 | Światła boczne pozycyjne |  |  |  |
| 19 | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane, |  |  |  |
| 20 | Kamera cofania oraz kamera w przedziale medycznym, wyświetlacz LCD w formie lusterka wstecznego zamontowany w kabinie kierowcy. |  |  |  |
| 21 | Zestaw narządzi z podnośnikiem, pełnowymiarowe koło zapasowe z czujnikiem ciśnienia powietrza. |  |  |  |
| 22 | Fabryczny będący wyposażeniem pojazdu bazowego elektroniczny system regulacji prędkości obrotowej silnika na postoju w celu doładowania zespołu akumulatorów oraz utrzymania odpowiednich parametrów termicznych w przedziale medycznym, gdy ambulans nie jest w ruchu (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia) – parametr dodatkowo punktowany | TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |  |
| 23 | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów, czujnik zmierzchu automatycznie włączający światła mijania, |  |  |  |
| 24 | Układ wydechowy fabrycznie przedłużony do końca pojazdu przystosowany do pełnienia funkcji samochodu specjalnego sanitarnego |  |  |  |
| 25 | Przednie reflektory przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów |  |  |  |
| 26 | Zbiornik paliwa o pojemności min. 75l. |  |  |  |
| 27 | Elektryczne złącze do podłączenia urządzeń zewnętrznych (technologia CAN bus) |  |  |  |
| 28 | Radioodtwarzacz CD z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym, zasilany z 12V z eliminacją zakłóceń i anteną dachową ze wzmacniaczem antenowym. |  |  |  |
| 29 | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący następującymi funkcjami: |  |  |  |
|  | sterowanie oświetleniem zewnętrznym (światła robocze) |  |  |  |
|  | sygnalizacja graficzna niskiego poziomu naładowania akumulatorów |  |  |  |
|  | sterowanie sygnalizacja uprzywilejowaną oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową nisko tonową |  |  |  |
|  | sterowanie elektrycznym systemem dogrzewania silnika na postoju |  |  |  |
|  | sygnalizacja niedomknięcia którychkolwiek drzwi ambulansu, |  |  |  |
|  | sterowanie układem klimatyzacji, sterowanie układem ogrzewania dodatkowego niezależnym od pracy silnika |  |  |  |
|  | sygnalizacja podłączenia ambulansu do sieci 230V |  |  |  |
|  | sterowanie blokadą drzwi pomiędzy przedziałem kierowcy i przedziałem medycznym |  |  |  |
| 30 | Pojemnik reimplantacyjny o pojemności min. 7l zasilany z instalacji 12V/230V ambulansu z możliwością chłodzenia i grzania wyposażony w pasek do noszenia na ramieniu. |  |  |  |
| 31 | Załączyć aktualną cało pojazdową homologację typu WE pojazdu skompletowanego (oferowanego ambulansu typu C) i kompletnego (samochodu ciężarowego) , zgodną z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz Dyrektywą 2007/46/WE . Numer świadectwa homologacji typu WE pojazdu kompletnego musi być ujęty w świadectwie homologacji typu WE pojazdu skompletowanego oraz posiadać informacje o dacie wydania homologacji pojazdu kompletnego i skompletowanego. Numery homologacji pojazdu kompletnego i skompletowanego muszą być zgodnie z Dyrektywą 2007/46/WE załącznik nr VII składać się z 4 sekcji informujących o: - państwie członkowskim wydającym homologację - numerze ostatniej dyrektywy lub rozporządzenia zmieniającego, włącznie z aktami wykonawczymi stosowanymi do danej homologacji - czterocyfrowym numerze porządkowym - dwucyfrowym numerze porządkowym określającym rozszerzenie. oraz załącznik w postaci raportu/protokołu z wykonanego testu zderzeniowego całego jednorodnego nadwozia ambulansu (zgodnie z wymogami zharmonizowanej normy PN EN 1789:A1/2011 lub równoważnej) wystawione przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą dotyczący oferowanej konfiguracji zabudowy specjalnej ambulansu przeprowadzonych na oferowanej marce i modelu ambulansu. |  |  |  |
| II. | SILNIK | -------------- | ---------------------------------------------- |  |
| 1 | Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim, |  |  |  |
| 2 | Silnik o pojemności min. 2500 cm³ |  |  |  |
| 3 | Silnik o mocy min. 140 KW |  |  |  |
| 4 | Moment obrotowy min. 400 Nm |  |  |  |
| 5 | Norma emisji spalin Euro 6 lub Euro VI |  |  |  |
| III. | ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU | -------------- | ----------------------------------------------- |  |
| 1. | Skrzynia biegów automatyczna |  |  |  |
| 2 | Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny |  |  |  |
| IV. | UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA | -------------- | ----------------------------------------------- |  |
| 1. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych, |  |  |  |
| 2 | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny |  |  |  |
| 2 | Elektroniczny korektor siły hamowania |  |  |  |
| 4 | Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania |  |  |  |
| 5 | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie wentylowane, |  |  |  |
| 7 | System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu, |  |  |  |
| 8 | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR |  |  |  |
| 9 | System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy lub równoważny - parametr dodatkowo punktowany. | TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 5 pkt. |  |  |
| 10 | Asystent ruszania pod górę, |  |  |  |
| V. | ZAWIESZENIE |  |  |  |
| 1. | Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia). Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta .. |  |  |  |
| 2 | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta |  |  |  |
| VI. | UKŁAD KIEROWNICZY | -------------- | ----------------------------------------------- |  |
| 1. | Ze wspomaganiem hydraulicznym |  |  |  |
| 2. | Z regulowaną kolumną kierownicy w jednej płaszczyźnie Regulacja kolumny w dwóch płaszczyznach - parametr dodatkowo punktowany po spełnieniu określonego minimum | TAK (określić) W jednej płaszczyźnie - 0 pkt. W min. dwóch płaszczyznach - 5 pkt. |  |  |
| VII. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA | -------------- | ----------------------------------------------- |  |
| 1. | Fabryczne będące wyposażeniem pojazdu bazowego pomocnicze ogrzewanie elektryczne o maksymalnej mocy grzewczej min. 1,5 kW uzyskiwanej w czasie max. 0,5 min od momentu uruchomienia silnika współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury. (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia). - parametr dodatkowo punktowany. | TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 5 pkt. |  |  |
|  | Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W. |  |  |  |
| 2. | Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna |  |  |  |
| 3 | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW . umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.5.1. |  |  |  |
| 4 | Niezależny od silnika fabryczny system ogrzewania kabiny kierowcy i przedziału medycznego poprzez nagrzewnicę wodną, umożliwiający dogrzanie silnika przed rozruchem (podać kod producenta pojazdu bazowego tej opcji wyposażenia) |  |  |  |
| 5 | Nagrzewnica wodna wpięta w układ chłodzenia silnika o maksymalnej mocy grzewczej min. 6 kW. |  |  |  |
| 6 | Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału medycznego o minimalnych wymiarach 350 mm x 500 mm. (dopuszcza się szyberdach o wymiarach max. 900x600 mm) wyposażony w roletę oraz moskitierę. |  |  |  |
| 7 | Klimatyzacja dwu parownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym. Umożliwiający klimatyzowanie przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.5.2. (podać markę i model) – do oferty załączyć raport/protokół z badań potwierdzający zgodność systemów klimatyzacji i ogrzewania z PN EN 1789 dla oferowanej marki i modelu ambulansu) |  |  |  |
| VIII. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA | -------------- | ----------------------------------------------- |  |
| 1. | Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. Pojemność akumulatorów jako parametr dodatkowo punktowany po spełnieniu określonego minimum. | TAK (określić) 180 Ah - 0 pkt. największa wartość - 5 pkt. pozostałe: proporcjonalnie |  |  |
| 2 | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min 200 A. |  |  |  |
| 3 | Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich |  |  |  |
| 4. | Instalacja elektryczna 230 V: a) zasilanie zewnętrzne 230 V b) min. 2 zerowane gniazda w przedziale medycznym c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe e) przewód zasilający min 10 m |  |  |  |
| 5 | Na zewnątrz pojazdu ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V |  |  |  |
| 6 | Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V |  |  |  |
| 7 | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych. - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki |  |  |  |
| IX. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE | -------------- | ----------------------------------------------- |  |
| 1. | Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu wypełniona w całej przedniej części i po bokach modułami świetlnymi LED koloru niebieskiego. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - zmiana modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych. |  |  |  |
| 2 | Belka świetlna umieszczona na tylnej części dachu pojazdu wypełniona w całej przedniej części i po bokach modułami świetlnymi LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła robocze LED do oświetlania przedpola za ambulansem |  |  |  |
| 3 | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z panelu sterującego lub manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. |  |  |  |
| 4 | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni |  |  |  |
| 5 | Dodatkowe sygnały nisko tonowe o mocy min. 60W posiadające certyfikat/homologację zgodności z REG 65 lub alternatywną dyrektywą EKG ONZ, załączane na czas pracy od 10 do 30 sekund (podać markę i model oraz numer certyfikatu/homologacji) – sygnały nisko tonowe są elementem cało pojazdowej homologacji ambulansu oferowanej marki i modelu. Moc sygnału jako parametr dodatkowo punktowany po spełnieniu określonego minimum – podać markę i model | TAK (określić) 60 W - 0 pkt. największa wartość - 5 pkt. pozostałe: proporcjonalnie |  |  |
| 6 | Dwie niebieskie lampy LED na wysokości pasa przedniego, barwy niebieskiej, dodatkowe niebieskie lampy LED w błotnikach i lusterkach zewnętrznych. |  |  |  |
| 7 | Po dwa reflektory zewnętrzne LED po bokach pojazdu w górnej części ścian bocznych, do oświetlenia miejsca akcji, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego, włączające się automatycznie razem ze światłami roboczymi tylnymi po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę. |  |  |  |
| 8 | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.: - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonanych z folii: a) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) typu 1 lub3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej o szer. min. 15 cm umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) - nadruk lustrzany „AMBULANS”, barwy czerwonej lub granatowej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej lub granatowej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „S” w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm, - nazwy dysponenta jednostki umieszczonej po obu bokach pojazdu (do uzgodnienia), |  |  |  |
| X. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO | ------------- | -------------------------------------------------- |  |
| 1 | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO -oświetlenie zgodne z PN EN 1789+A1 pkt. 4.5.6 oraz charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej |  |  |  |
|  | 1) światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych, z funkcja ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne) |  |  |  |
|  | 2) oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.) |  |  |  |
|  | 3) halogen zamontowany nad blatem roboczym |  |  |  |
| XI. | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE | -------------- | ----------------------------------------------- |  |
| 1 | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia dla pacjenta)- pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w zharmonizowanej normie PN EN 1789+A1/2011 lub równoważnej dla ambulansu typu C |  |  |  |
| 2 | Zabudowa specjalna na ścianie działowej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty potwierdzony przez jednostkę badawczą rysunek techniczny oferowanego rozwiązania będący elementem dokumentacji do załączonego raportu/protokołu z testu zderzeniowego 10g) - szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną, min. trzy szuflady, w każdej szufladzie system przesuwnych przegród porządkujący przewożone tam leki. - dodatkowa szuflada na narkotyki zamykana na klucz, - miejsce na pojemnik na zużyte igły, - wysuwany kosz na odpady, - termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych, - miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, - jeden fotel dla personelu medycznego tyłem do kierunku jazdy, nie obrotowy przesuwny wzdłuż osi pojazdu na długość min. 20 cm mocowany do podłogi umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy jak i bezproblemowe, dosunięcia lub odsunięcia do/od wezgłowia noszy w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie (np. intubowanie), wyposażony w 3-punktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek. Fotel wyposażony w zintegrowany z oparciem fotelik do transportu dzieci o wadze od 10kg do 25 kg wyposażony w autonomiczne pasy zabezpieczające. Do oferty załączyć raport/protokół z badań dla urządzeń przytrzymujących dla dzieci przebywających w pojazdach z napędem silnikowym zgodnie z REG 44 - przy drzwiach bocznych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego |  |  |  |
|  | Zabudowa specjalna na ścianie prawej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty potwierdzony przez jednostkę badawczą rysunek techniczny oferowanego rozwiązania będący elementem dokumentacji do załączonego raportu/protokołu z testu zderzeniowego 10g) : - min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia. Zamki szafek muszą spełniać wymagania PN EN 1789 w zakresie bezpieczeństwa zgodnie z pkt. 4.5.9 i 5.3. - Dwa fotele dla personelu medycznego, obrotowe w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiające jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na postoju), wyposażone w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówki, składane do pionu siedziska. - butla tlenowa o min. pojemności 400l przy ciśnieniu 150 at z reduktorem i regulatorem przepływu w uchwycie, - uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, - przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego - przy drzwiach przesuwnych panel sterujący umożliwiający: - sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), - sterowanie układem ogrzewania niezależnym od pracy silnika, stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230V, dodatkową nagrzewnicą wodną - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji, - sterowanie poziomem natężenia dźwięku w głośnikach w przedziale medycznym, - sterowanie dzwonkiem sygnalizacyjnym w kabinie kierowcy, |  |  |  |
|  | Zabudowa specjalna na ścianie lewej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty potwierdzony przez jednostkę badawczą rysunek techniczny oferowanego rozwiązania będący elementem dokumentacji do załączonego raportu/protokołu z testu zderzeniowego 10g) : - min. trzy podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia, Zamki szafek muszą spełniać wymagania PN EN 1789 w zakresie bezpieczeństwa zgodnie z pkt. 4.5.9 i 5.3, - po szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 3 szt.), - system min. dwóch paneli służących do zamocowania sprzętu medycznego (defibrylator, respirator, pompa infuzyjna dwustrzykawowa). System przesuwu musi odbywać się w każdym momencie eksploatacji bez użycia dodatkowych narzędzi. - szafa z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu i segregacji leków, miejscem na torbę ratunkową, miejscem zamontowania ssaka elektrycznego i gniazdem 12V, zamykana roletą, u dołu szafki kosz na odpady medyczne, - nad szafką duży plaski panel informacyjny o wymiarach min. 800x600 mm umożliwiający umieszczenie materiałów informacyjnych dotyczących; procedur medycznych, dawkowania leków, procedur dezynfekcji przedziału medycznego i jego wyposażenia posiadający funkcję tablicy sucho ścieralnej w celu zapisywania na bieżąco pozyskiwanych podczas akcji ratunkowej informacji o pacjencie, - lodówka sprężarkowa o poj. ok 7 l do transportu leków z możliwością chłodzenia do +4 ºC(+/- 1,5 ºC) z możliwością płynnej regulacji parametrów termicznych i wyświetlaczem aktualnie utrzymanej temperatury, z łatwym dostępem poprzez drzwi wykonane ze stali nierdzewnej otwierane o kąt 180 stopni. |  |  |  |
| 3 | System mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej o masie do 12 kg. W przypadku mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej z dostępem tylko z przedziału medycznego system mocowania musi być elementem cało pojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu - atest 10G; - parametr dodatkowo punktowany. | TAK (podać miejsce mocowania – w przypadku dostępu tylko z przedziału medycznego podać, czy jest to element cało pojazdowej homologacji – atest 10G: TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |  |
| 4 | Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie |  |  |  |
| 5 | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. |  |  |  |
| 6 | Centralna instalacja tlenowa: a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA (oddzielne gniazda pojedyncze) , b) sufitowy punkt poboru tlenu zamontowany w specjalnej wnęce przystosowanej do montażu respiratora, z regulacją przepływu tlenu przez przepływomierz ścienny zamontowany obok przedniego fotela na ścianie prawej przedziału medycznego; c) 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych w zewnętrznym schowku, 2 szt. reduktorów wyposażonych w manometry, manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, d) konstrukcja ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. |  |  |  |
| 7 | Centralna instalacja próżniowa: - z jednym gniazdem poboru, - regulatorem siły ssania, - słojem na wydzielinę 1l, - przewodem do odsysania o długości min. 1,5m zakończonym łącznikiem do cewników. |  |  |  |
| 8 | Laweta (podstawa pod nosze główne) z napędem elektrycznym, posiadająca przesuw boczny, przechył sterowany elektrycznie o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę, (podać markę i model). Do oferty załączyć protokół/raport z badań wytrzymałościowych zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.9 i 5.3 |  |  |  |
|  | Montaż lawety do przesuwnych paneli umożliwiających mocowanie dowolnej podstawy pod nosze główne bez ingerowania w podłogę ambulansu i jako element cało pojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu - parametr dodatkowo punktowany | TAK/NIE TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |  |
| 9 | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian |  |  |  |
| 10 | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu |  |  |  |
| 11 | Plecak ratunkowy (podać producenta i model) – 2 szt. |  |  |  |
|  | Minimalne wymiary: wys. 55 x szer. 40 x gł. 25 cm wykonany z odpornego na przecieranie materiału typu skay, - wyposażony w wewnętrzne ampularium oraz dodatkowe w dopinanej zewnętrznej torbie, - certyfikowane elementy odblaskowe, - min. 3 torebki segregacyjne, - możliwość noszenia, pionowo, poziomo lub na plecach, - konstrukcja powinna umożliwia pranie ręczne lub automatyczne, - spód plecaka wzmocniony materiałem wodoodpornym, odpornym na ścieranie. |  |  |  |
| 12 | Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu |  |  |  |
| 13 | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu |  |  |  |
| 14 | Wmontowana dachową krótką antenę radiotelefonu o parametrach: |  |  |  |
|  | a) zakres częstotliwości 168-170 Mhz |  |  |  |
|  | b) impedancja wejścia 50 Ohm |  |  |  |
|  | c) współczynnik fali stojącej 1,6 |  |  |  |
|  | d) charakterystyka promieniowania dookólna |  |  |  |
| 15 | Instalacja do podłączenia systemu SWD PRM - antena magnetyczna GPS 1575 MHz o wzmocnieniu pow. 25 dbi wraz z okablowaniem o długości 6 mb zakończonych wtykiem kablowym SMA - 2 anteny GSM w paśmie GPRS, GSM, LTE o wzmocnieniu 5 dbi i długości kabla 6 mb zakończonych wtykiem SMA |  |  |  |
| 16 | Radiotelefon przewoźny dwusystemowy analogowo-cyfrowy (KENWOOD ICOM NX700) lub równoważny |  |  |  |
| XII. | DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU | ------- | ----------------------------------------------- |  |
| 1 | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym |  |  |  |
| 2 | Urządzenie do wybijania szyb w przedziale medycznym. |  |  |  |
| 3 | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie wyposażony w światło LED, |  |  |  |
| 4 | Dwa trójkąty ostrzegawcze, komplet kluczy, podnośnik samochodowy |  |  |  |
| 5 | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy, |  |  |  |
| 7 | Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy” |  |  |  |
| 8 | Serwis zabudowy specjalnej (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy) sanitarnej realizowany w siedzibie Zamawiającego. |  |  |  |
| 9 | Ambulans wyposażony w ogumienie letnie. |  |  |  |
| 10 | Czujniki ciśnienia w oponach. |  |  |  |
| 11 | Intercom zapewniający łączność między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. |  |  |  |
| XIII. | GWARANCJA | -------------- | ------------------------------------------- |  |
| 1 | Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesięcy bez limitu km |  |  |  |
| 2 | Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 24 miesiące |  |  |  |
| 3 | Gwarancja na perforację – min. 120 miesięcy |  |  |  |
| 4. | Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące |  |  |  |
| 5 | Reakcja serwisu zabudowy specjalnej sanitarnej na zgłoszoną awarię w dni robocze w ciągu 48 godzin od jej zgłoszenia tzn. rozpoczęcie naprawy w czasie nie krótszym jak 48 godziny od zgłoszenia. (parametr dodatkowo punktowany po spełnieniu określonego minimum) | 48 godzin - 0 pkt. najniższa wartość - 10 pkt. pozostałe: proporcjonalnie |  |  |
| 6 | Gwarancja dostarczenia do siedziby Zamawiajacego ambulansu zastępczego w ciągu max. 48 godzin, o parametrach równoważnych jeśli czas naprawy ambulansu (pojazdu bazowego lub zabudowy), który uległ awarii bedzie wynosił min. 5 dni (parametr dodatkowo punktowany po spełnieniu określonego minimum) | 48 godzin - 0 pkt. najniższa wartość - 10 pkt. pozostałe: proporcjonalnie |  |  |

CZĘŚĆ NR 2  -  WYPOSAŻENIE MEDYCZNE

| - NOSZE GŁÓWNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| marka (należy podać) - |  |  |  |
| model (należy podać) – |  |  |  |
| rok produkcji (należy podać) - |  |  |  |
| 1 | przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji |  |  |
| 2 | nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha |  |  |
| 3 | z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 75 stopni, |  |  |
| 4 | z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy |  |  |
| 5 | anatomiczny demontowalny zagłówek ułatwiający intubację pacjenta lub rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca wykonanie tej czynności, |  |  |
| 6 | nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą |  |  |
| 7 | ze składanymi poręczami bocznymi, ze składanymi lub chowanymi przednimi i tylnymi rączkami do przenoszenia, wyposażone w dodatkowy zestaw rączek bocznych oraz możliwość przenoszenia pacjenta przez więcej niż dwie osoby, |  |  |
| 8 | z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy |  |  |
| 9 | nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi |  |  |
| 10 | z nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; wyposażony w szybko demontowalną poduszkę stabilizującą pod głowę lub wypełniającą krzywiznę szyjną |  |  |
| 11 | ze składanym wieszakiem do kroplówki |  |  |
| 12 | obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg) |  |  |
| 13 | waga oferowanych noszy max. 23 kg (podać wagę noszy w kg) |  |  |
| 14 | okres gwarancji min. 24 miesiące |  |  |
| II. TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH |  |  |  |
| marka (należy podać) - |  |  |  |
| model (należy podać) – |  |  |  |
| rok produkcji (należy podać) – |  |  |  |
| 1. | z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu |  |  |
| 2. | z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; |  |  |
| 3. | regulację wysokości w min. sześciu poziomach |  |  |
| 4. | możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia) |  |  |
| 5. | wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm, skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach i na otwartych przestrzeniach (podać średnicę kółek w mm) |  |  |
| 6. | min. dwa kółka wyposażone w hamulce |  |  |
| 7. | system mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789 |  |  |
| 8. | Podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym złożeniem podwozia transportera, |  |  |
| 9. | Przyciski blokady goleni kodowane kolorami, |  |  |
| 10. | z systemem niezależnego składania/rozkładania podwozia przy załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu |  |  |
| 11. | Instrukcja obsługi zestawu transportowego umieszczona w łatwo widocznym miejscu, |  |  |
| 12. | obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg) |  |  |
| 13. | waga transportera 28 kg do max. 36 kg (podać wagę transportera w kg) – dokumenty jednostki niezależnej potwierdzające zgodność z PN EN 1865 dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, |  |  |
| 14. | możliwość zapięcia noszy na transporterze przodem i tyłem do kierunku jazdy, |  |  |
| 15. | transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie go z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi |  |  |

| Lp. | Wymagane warunki (parametry) dla wyposażenia medycznego | (opisuje Wykonawca) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | warunek graniczny: wpisać spełnia / nie spełnia | Oferowane przez Wykonawcę parametry dla wyposażenia medycznego |
| III | Deska ortopedyczna dla dorosłych (podać producenta i model) |  |  |
|  | DESKA: - wykonana z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalnego w kolorze żółtym - minimum 14 dużych uchwytów umożliwiających pracę w grubych rękawicach - trzpienie do mocowania pasów karabińczykowych – min. 5 szt. na jednej stronie wbudowane w sposób uniemożliwiający kontuzje dłoni personelu przenoszącego tj. w osobnych otworach , niezależnych od uchwytów do przenoszenia za pomocą rąk. - długość – min. 180 cm - szerokość – min. 40 cm - waga deski – max 9 kg PASY ZABEZPIECZAJACE DO DESKI: - konstrukcja pasa dwuczęściowa - możliwość regulacji długości - zapięcie pasów w postaci metalowego szybkozłącza - mocowanie pasa do trzpieni za pomocą metalowych obrotowych karabińczyków - pasy kodowane kolorami STABILIZATOR GŁOWY - system 2 klocków z otworami umożliwiającymi dostęp do tętnic szyjnych - podkładka z rzepem do przyczepiania klocków - paski do mocowania stabilizatora do deski - deklaracja zgodności CE na deskę pasy i stabilizator– dostarczyć przy dostawie |  |  |
| IV. | - Nosze podbierakowe (podać producenta i model) |  |  |
|  | - wykonane z tworzywa ABS, - zestaw 3 pasów zabezpieczających, ergonomiczne uchwyty transportowe, - nosze umożliwiające montaż systemu unieruchomienia głowy, - nośność min. 150 kg, - konstrukcja noszy umożliwiająca wykonanie pełnego zdjęcia RTG na poziomie diagnostycznym (głowy, miednicy, kręgosłupa), - wielostopniowa regulacja długości noszy umożliwiająca dopasowanie ich do wymiarów pacjenta, - min.10 ergonomicznych uchwytów zdystansowanych od podłoża znajdujących się na obwodzie noszy służących do przenoszenia, - konstrukcja noszy zabezpieczająca je przed wnikaniem wewnątrz płynów organicznych oraz materiału zakaźnego, - waga noszy poniżej 9 kg. - deklarację zgodności CE i folder – dostarczyć przy dostawie. |  |  |
| V. | Deska ortopedyczna dla dzieci (podać producenta i model) |  |  |
|  | - wyposażona w pasy 4 szt. w różnych kolorach, - min. 4 uchwyty do przenoszenia - komplet klocków do unieruchomienia głowy, -wykonana z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalnego, - minimalne dopuszczalne obciążenie 50 kg i dł. min.120 cm, - prześwietlana dla promieni X, - pediatryczny system unieruchomienia głowy składający się z podkładki, dwóch klocków do stabilizacji bocznej z otworami na uszy oraz dwóch pasków mocujących głowę, - waga deski do 5 kg. - deklarację zgodności CE i folder – dostarczyć przy dostawie. |  |  |
| VI. | Krzesełko kardiologiczne (podać producenta i model) |  |  |
|  | - 4 koła w tym 2 skrętne, - możliwość złożenia do transportu w ambulansie, - wysuwane rączki przednie, - wysuwane uchwyt ramy oparcia, - udźwig – minimum 200kg , - podpórka pod stopy pacjenta, - 2 pasy poprzeczne, - dodatkowe rączki tylne, - waga krzesełka – maksymalnie 10 kg, - system płozowy ułatwiający sprowadzanie pacjenta po schodach. - deklarację zgodności CE i folder – dostarczyć przy dostawie. |  |  |
| VII. | Materac próżniowy (podać producenta i model) |  |  |
|  | -materac próżniowy z systemem pikowanych komór wewnętrznych uniemożliwiających przesuwanie się granulatu pod ciężarem pacjenta, konstrukcja oparta o niezależne komory powinna uniemożliwiać załamywanie się usztywnionego materaca podczas podnoszenia chorego, - całkowicie przenikalny dla promieni X, - min. 4 uchwyty na krótszych bokach., - min. 4 pasy poprzeczne, - wymiary ok.: 80 cm x 215 cm, - akcesoria: pompka, pokrowiec na materac. deklarację zgodności CE i folder – dostarczyć przy dostawie |  |  |
| VIII. | Kamizelka unieruchamiająca typu KED (podać producenta i model) |  |  |
|  | - zapewniająca unieruchomienie głowy, szyi, tułowia oraz kręgosłupa na całej jego długości, przy zachowaniu swobodnego dostępu do klatki piersiowej (monitorowanie, defibrylacja), - regulowane pasy mocujące piersiowe (3szt.) umożliwiają jej zastosowanie u dzieci i u kobiet ciężarnych, - wykonana z wytrzymałego materiału odpornego na przetarcia, - materiał zmywalny – tworzywo sztuczne, odporny na środki dezynfekcyjne, - min. 3 uchwyty transportowe, - min. 2 pasy biodrowe, - przenikliwa dla promieni X, - poduszka wypełniająca anatomiczne krzywizny ciała, - pokrowiec, - waga max 3,0 kg, - udźwig min. 225 kg, - min. 2 pasy stabilizujące głowę |  |  |
| IX. | Zestaw szyn Kramera (podać producenta i model) |  |  |
|  | - torba do transportu szyn, - uchwyty umożliwiające transport szyn w ręku i na ramieniu - każda z szyn znajduje się w zdejmowanym, miękkim powleczeniu; - konstrukcja powleczenia szyn-szew wewnętrzny, -zestaw zestaw szyn min. 10 szt. odpowiadających rozmiarami do unieruchamiania k kończyn górnych i dolnych |  |  |
| X. | DEFIBRYLATOR TRANSPORTOWY – SZT. 1 |  |  |
| 1 | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym |  |  |
| 2 | Masa całkowita defibrylatora gotowego do pracy nie większa niż 10 kg |  |  |
| 3 | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą - min. klasa IP44 wg IEC529 |  |  |
| 4 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych). |  |  |
| 5 | Zasilanie akumulatorowe: w zestawie minimum dwa akumulatory litowo-jonowe bez efektu pamięci. |  |  |
| 6 | Zasilanie akumulatorowe - czas pracy na 1 akumulatorze: min. 180 minut ciągłego monitorowania EKG lub 200 defibrylacji z maksymalną energią. Możliwość wymiany akumulatora bez konieczności wyłączenia urządzenia |  |  |
| 7 | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności poniżej 5 godzin |  |  |
| 8 | Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny moduł |  |  |
| 9 | Temperatura pracy: min od 0 do +45ºC |  |  |
| 10 | Metronom |  |  |
|  | Defibrylacja: |  |  |
| 1 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa |  |  |
| 2 | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna |  |  |
| 3 | Możliwość wykonania kardiowersji |  |  |
| 4 | Energia defibrylacji w zakresie min. 5-360J |  |  |
| 5 | Dostępne minimum 24 różne poziomy energii defibrylacji |  |  |
| 6 | Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania min w przedziale od: 150 do 360 J |  |  |
| 7 | Wybór energii, ładowanie, wyzwolenie energii i wydruk za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu |  |  |
| 8 | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – zintegrowane łyżki dla dorosłych /pediatryczne lub łyżki twarde dla dorosłych z nakładkami pediatrycznymi |  |  |
|  | Rejestracja |  |  |
| 1 | Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 8,0'' o wysokim kontraście |  |  |
| 2 | Możliwość wyświetlenia 3 krzywych dynamicznych jednocześnie |  |  |
| 3 | Wbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokości min. 100 mm |  |  |
| 4 | Szybkość wydruku: 25 mm/sek; 50 mm/ sek. |  |  |
| 5 | Pamięć wewnętrzna min. 200 pojedynczych zdarzeń z krzywymi EKG lub 360 minut ciągłego zapisu EKG |  |  |
|  | Monitorowanie EKG |  |  |
| 1 | Monitorowanie EKG z 12 od prowadzeń z funkcją doradczą biorącą pod uwagę podczas analizy: wiek i płeć pacjenta |  |  |
| 2 | Wzmocnienie sygnału EKG: 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 3,0; 4,0 cm/mV |  |  |
| 3 | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 20-300 /min |  |  |
| 4 | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora |  |  |
| 5 | Możliwość transmisji 12 odprowadzeniowego EKG w systemie LIFENET |  |  |
|  | Stymulacja przezskórna |  |  |
| 1 | Stymulacji w trybach na „żądanie” i asynchronicznym |  |  |
| 2 | Wyjściowe natężenie prądu, co najmniej w zakresie od 0 do 180 ma |  |  |
| 3 | Częstość stymulacji minimum: od 50 do 150 impulsów na minutę. |  |  |
|  | Pulsoksymetria |  |  |
| 1 | Pomiar saturacji spo2 w zakresie minimum od: 50% do 100% |  |  |
| 2 | Zakres częstości tętna min.: od 25 do 240 uderzeń na minutę |  |  |
| 3 | Krzywa spo2 z automatyczną regulacją wzmocnienia |  |  |
| 4 | Czujnik wielorazowy typu klips dla dzieci w komplecie |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi |  |  |
| 1 | Minimalny zakres mierzonego ciśnienia od 30 do 220 mmhg |  |  |
| 2 | Prezentacja tętna w zakresie min.: od 30 do 240 uderzeń na minutę |  |  |
| 3 | Odstęp między pomiarami w trybie automatycznym programowany w zakresie min.: 2-30 minut |  |  |
| 4 | Mankiet dla dorosłych i dzieci w komplecie |  |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
| 1 | Kabel EKG 12 odprowadzeniowy |  |  |
| 2 | Łyżki twarde dla dorosłych z nakładkami pediatrycznymi |  |  |
| 3 | Kabel do stymulacji przezskórnej |  |  |
| 4 | 2 komplety elektrod do defibrylacji/stymulacji |  |  |
| 5 | Torba transportowa |  |  |
|  | Parametry opcjonalne defibrylatora – dodatkowo punktowane |  |  |
|  | Możliwość wydruku pomiarów uniesienia odcinka ST w EKG z każdego odprowadzenia |  |  |
|  | Programowanie min. 4 algorytmów dla 4 grup pacjentów w metronomie do resuscytacji |  |  |
|  | Funkcja „sun view” lub jej odpowiednik umożliwiająca obserwację ekranu w silnym oświetleniu słonecznym |  |  |
| XI. | Dodatkowe wymagania |  |  |
| 1 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. |  |  |
| 2 | Przeglądy, zgodnie z instrukcją obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia |  |  |
| 3 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi |  |  |
|  | DODATKOWE WYMAGANIA |  |  |
|  | - gwarancja na aparaturę medyczną - min. 24 miesiące (poza pozycją II) - wraz z aparaturą medyczną dostarczyć pełną dokumentację gwarancyjną oraz instrukcje obsługi |  |  |
| XII | GWARANCJA | --------- | ---------------------- |
|  | Gwarancja na sprzęt, aparaturę medyczną i akcesoria – min. 24 miesiące |  |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

podpis osoby  uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

……………………………………………………….